МIНIСТЭРСТВА						МИНИСТЕРСТВО

АХОВЫ ЗДАРОЎЯ					        ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ				   РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_______________________________________________________________________________

ПАСТАНОВА					      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«5»  декабря  2016 г. № 122

г. Мiнск							г. Минск

| Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенического норматива «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования» и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 238 |  |
| --- | --- |

На основании статьи  13 Закона Республики Беларусь 
от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3 статьи 22 Водного кодекса Республики Беларусь, абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 
«О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании»;

Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования».

2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 238
«Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических
нормативов «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях».

3. Настоящее постановление вступает через пятнадцать рабочих дней после его подписания.

Министр 		В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

05.12.2016 № 122

Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании.

Требования настоящих Санитарных норм и правил не распространяются на:

места пользования поверхностными водными объектами для рекреации, не определенные местными исполнительными и распорядительными органами;

поверхностные водные объекты, купание в которых запрещено 
в порядке, установленном Правилами охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 
«О внесении изменений и дополнений в Устав республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» и утверждении 
Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 303, 5/30893).

2. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются основные термины и их определения в значениях, установленных  Водным кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892), техническими нормативными правовыми актами 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
а также следующие термины и их определения:

зона обеспечения безопасности поверхностного водного объекта – прилегающая к поверхностному водному объекту и зоне рекреации поверхностного водного объекта ограниченная территория, в пределах которой возможно влияние точечных и рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения;

зона рекреации поверхностного водного объекта (далее – 
зона рекреации) – участок поверхностного водного объекта, используемый для отдыха в местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами;

рекреационное использование поверхностного водного объекта – использование поверхностного водного объекта для отдыха.

3. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны 
для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

4. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

5. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные
лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

- ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ поверхностных ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН РЕКРЕАЦИИ

6. Рекреационное использование поверхностных водных объектов осуществляется в местах, определенных местными исполнительными 
и распорядительными органами по результатам положительной государственной санитарно-гигиенической экспертизы.

7. Поверхностный водный объект в границах зоны рекреации должен соответствовать:

требованиям Санитарных норм и правил, устанавливающих гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций;

гигиеническому нормативу «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденному постановлением, утверждающим настоящие Санитарные нормы и правила (далее – Гигиенический норматив).

Вода поверхностных водных объектов при рекреационном использовании (далее, если не установлено иное,  вода) оценивается как безопасная для контактных видов использования  водных объектов (купание, подводное плавание, подводная охота), если она соответствует Гигиеническом нормативу по показателям безопасности, установленным для категорий поверхностных водных объектов «I благоприятно» 
и   «II относительно благоприятно».

8.  Зона рекреации должна быть размещена за пределами 
санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Сброс сточных вод в зоне рекреации не допускается.

9.  При наличии в границах зон рекреации пляжей, а также расположенных на них объектов их содержание и эксплуатация осуществляются в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций, а также иными Санитарными нормами и правилами.

ГЛАВА 3

- ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ государственного санитарного надзора и производственного контроля
за безопасностью воды поверхностных водных объектов В ГРАНИЦАХ ЗОН РЕКРЕАЦИИ

10.  За безопасностью воды должен осуществляться государственный санитарный надзор и производственный контроль.

11. Лабораторные исследования воды в рамках государственного санитарного надзора и производственного контроля должны проводиться 
с использованием утвержденных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке методов проведения лабораторных исследований.

12.  Государственный санитарный надзор за безопасностью 
воды осуществляют территориальные органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, в плановом порядке и по санитарно-эпидемическим показаниям.

Оценка безопасности поверхностного водного объекта должна быть комплексной, основанной на анализе рисков и принимать во внимание:

результаты лабораторных исследований воды;

результаты оценки общего санитарного состояния поверхностного водного объекта, пляжа и прилегающей территории;

ретроспективные данные о поверхностном водном объекте;

рекреационную нагрузку на поверхностный водный объект;

преимущественное использование данной зоны рекреации чувствительными группами населения (например, детьми);

санитарно-эпидемиологическую обстановку в населенном 
пункте (отсутствие вспышечной заболеваемости кишечными инфекциями бактериальной и вирусной этиологии).

13.  Производственный, в том числе, лабораторный контроль 
за состоянием, использованием и охраной поверхностного водного объекта в границах зон рекреации осуществляется субъектами хозяйствования, определенными ответственными за содержание 
зон рекреации местными исполнительными и распорядительными органами (далее – субъекты хозяйствования), на основании программы производственного контроля (далее – программа) в соответствии 
с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования 
к организации и проведению производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
а также настоящими Санитарными нормами и правилами.

14. Программа в части лабораторного контроля безопасности 
воды для рекреационного использования разрабатывается 
на основе анализа рисков с учетом конкретной климато-географической, ландшафтной и производственно-хозяйственной обстановки в зоне обеспечения безопасности поверхностного водного объекта в целях охраны  здоровья населения и должна включать:

план пунктов контроля (отбора) проб воды;

перечень контролируемых показателей безопасности воды и их допустимые значения в соответствии с Гигиеническим нормативом;

количество контролируемых проб воды и периодичность их 
отбора для проведения лабораторных исследований, включая наименее благоприятные периоды (межень, паводки, максимальные пропуски 
в водохранилищах и т.п.);

методы проведения лабораторных исследований;

информацию об ответственных исполнителях;

мероприятия, осуществляемые при установлении факта несоответствия воды Гигиеническому нормативу.

15. Лабораторные исследования воды в рамках производственного контроля осуществляются субъектами хозяйствования самостоятельно при наличии лаборатории либо на договорной основе в лаборатории, аккредитованной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Информация о несоответствии воды Гигиеническому нормативу должна предоставляться субъектами хозяйствования в территориальные органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, не позднее следующего дня получения результатов лабораторных исследований.

16. Периодичность отбора проб воды устанавливается в каждом конкретном случае индивидуально на основании анализа рисков 
в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки 
по результатам лабораторных исследований предыдущих трех лет с учетом следующих требований:

до начала купального сезона (май) – не менее двух раз по полному перечню показателей безопасности в соответствии с Гигиеническим нормативом;

в период купального сезона (июнь – август) – не реже одного раза 
в неделю по индикаторному микробиологическому показателю безопасности (кишечная палочка (E. coli), КОЕ/100 см3) в соответствии 
с Гигиеническим нормативом.

Допускается более редкий, но не реже одного раза в две недели,
отбор проб воды по микробиологическим показателям безопасности 
в период купального сезона в зависимости от погодных условий 
и их благоприятности для купания населения в поверхностных водных объектах. Отбор проб воды во время дождей и в течение трех суток после сильных ливней не проводится.

Контроль воды по физико-химическим показателям безопасности
в период купального сезона производится в зависимости от общего санитарного состояния поверхностного водного объекта, пляжа 
и прилегающей территории при предположении о загрязнении, 
по вирусологическим показателям безопасности – в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в отношении вирусных инфекций с водным путем передачи.

Контроль безопасности воды по вирусологическим показателям безопасности предполагает оценку воды по содержанию энтеровирусов. Контролируемыми показателями являются антигены и (или) РНК энтеровирусов. При обнаружении в исследуемой пробе воды антигена и (или) РНК энтеровирусов проводится их определение в повторно взятой в течение одних суток пробе воды.

17.  При размещении пунктов  контроля (отбора) проб воды 
должна обеспечиваться информативность данных лабораторных исследований, в наибольшей степени характеризующих состояние поверхностного водного объекта  зоны рекреации.

18. Отбор проб воды проводится:

на водотоках – на расстоянии 1 км выше по течению от зоны купания;

на водоемах – на расстоянии 0,1-1,0 км в обе стороны от зоны купания;

в пределах зоны купания – через равные интервалы, но не менее, чем в двух точках, выбранных в соответствии с характером, протяженностью и интенсивностью использования зоны купания.

19. При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований воды повторный отбор проб воды 
для лабораторных исследований в рамках государственного санитарного надзора и производственного контроля должен быть проведен 
не позднее следующего дня после получения результатов лабораторных исследований и сопровождаться обследованием прилегающих территорий для установления возможных причин ухудшения качества воды.

При повторном отборе пробы воды должны браться с разных зон 
и разной глубины поверхностного водного объекта для получения максимально достоверного результата лабораторных исследований.

20. При несоответствии воды Гигиеническому нормативу 
в зависимости от результатов лабораторных исследований рекреационное использование поверхностного водного объекта ограничивается, приостанавливается или запрещается в установленном законодательством Республики Беларусь порядке:

при однократном превышении индикаторного микробиологического показателя безопасности (кишечная палочка (E. coli)) более 100 КОЕ/100 см3 ограничивается купание детей, 
не ограничивается купание взрослых и занятия видами водного спорта 
до получения результатов повторных лабораторных исследований 
по данному показателю;

при получении двух последовательных результатов лабораторных исследований о несоответствии воды Гигиеническому нормативу 
по индикаторному микробиологическому показателю безопасности (кишечная палочка (E. coli)) более 100 КОЕ/100 см3 из одной точки отбора проб воды, выполненных в срок, не превышающий семи календарных дней, приостанавливается купание детей и взрослых до получения результатов лабораторных исследований воды на наличие возбудителей инфекций и инвазий, передаваемых с водой. Занятия видами водного спорта не приостанавливаются;

при однократном превышении индикаторного микробиологического показателя безопасности (кишечная палочка (E. coli)) более 500 КОЕ/100 см3, также при обнаружении в воде сальмонелл тифа и паратифов, шигелл, энтеровирусов, стафилококков, яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших запрещается купание детей, взрослых и занятия видами водного спорта, принимаются экстренные мероприятия по выявлению и ликвидации источника загрязнения.

21. Территориальные органы и учреждении, осуществляющие государственный санитарный надзор, принимают меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь и доводят информацию об опасности поверхностного водного объекта для здоровья населения до сведения местных исполнительных и распорядительных органов, субъектов хозяйствования, в ведении которых находится зона рекреации.

Данная информация также должна быть сообщена населению 
посредством ее опубликования в средствах массовой информации 
и размещения на официальных сайтах территориальных органов 
и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, 
в глобальной компьютерной сети Интернет.

22. Субъекты хозяйствования в случае, если поверхностные 
водные объекты представляют опасность для здоровья населения, должны принять меры по ограничению, приостановлению или запрету рекреационного использования поверхностного водного объекта, включая:

размещение информации о введении указанных мер и сведений 
о рисках для здоровья, связанных с рекреационным использованием поверхностных водных объектов, на информационном стенде зоны рекреации;

выставление шлагбаумов, прекращение торговли на пляжах 
(в случае введения запрета на рекреационное использование поверхностного водного объекта).

23. Для оперативного отслеживания ситуации и принятия решения о продлении либо отмене ограничения, приостановления или запрета 
на рекреационное использование поверхностного водного объекта кратность и число точек отбора проб воды для лабораторных исследований, проводимых в порядке государственного санитарного надзора и производственного контроля, должны быть увеличены.

24. Основанием для отмены мер по ограничению, приостановлению или запрету рекреационного использования поверхностного водного объекта является получение двух последовательных положительных результатов лабораторных исследований воды о соответствии ее требованиям Гигиенического норматива по микробиологическим показателям безопасности.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

05.12.2016 № 122

| Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования» |  |
| --- | --- |

| Показатели | Категория поверхностного водного объекта для контактных видов использования водных объектов, пределы колебания показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I благоприятно | II относительно благоприятно | III неблагоприятно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Органолептические показатели безопасности: |  |  |  |  |
| Прозрачность, м* | 3,0-5,0 | 1,0-2,9 |  | менее 1,0 |
| Цветность, градусы* | менее 20 | 21-80 |  | более 100 |
| Взвешенные вещества, мг/дм3** | При сбросе сточных вод, производстве работ на поверхностном водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном пункте не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на: |  |  |  |
|  | 0,25 | 0,75 |  | более 0,75 |
| Плавающие примеси | На поверхности воды пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей: |  |  |  |
|  | не обнаруживаются |  |  | обнаруживаются |
| Окраска | не обнаруживается в столбике 20 см | не обнаруживается в столбике 10 см |  | обнаруживается незначительной интенсивности в столбике 10 см |
| Запах | не более 2-х баллов | не более 2-х баллов |  | более 2-х баллов с незначительной интенсивностью |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физико-химические показатели безопасности: |  |  |  |  |
| Температура воды, °С**,*** | 25-27 | 20-24 | менее 20 |  |
| Водородный показатель (рН), единицы | 6,5-8,5 |  |  | более 8,5 |
| Минерализация воды, мг/дм3 | не более 1000 |  |  | более 1000 |
| Хлориды, мг/дм3 | не более 350 |  |  | более 350 |
| Сульфаты, мг/дм3 | не более 500 |  |  | более 500 |
| Растворенный кислород, мг/дм3 | не менее 4 |  |  | менее 4 |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг О/дм3 | 1,0 – 3,0 | 3,1 – 4,0 |  | более 4,0 |
| Химическое потребление кислорода (ХПК), мг О/дм3 | не более 15 | не более 30 |  | более 30 |
| Химические вещества, мг/дм3**** | не содержатся в воде поверхностных водных объектов в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) или ориентировочные допустимые уровни (далее – ОДУ) |  |  | по отдельным элементам содержатся в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ при условии управляемости источника загрязнения |
| Микробиологические показатели безопасности, в том числе: |  |  |  |  |
| Бактериологические показатели безопасности: |  |  |  |  |
| Индикаторный показатель: кишечная палочка (E. coli), КОЕ/100 см3 | не более 100 |  |  | более 100 |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | отсутствие возбудителей кишечных инфекций бактериальной этиологии в 1 дм3 |  |  |  |
| Вирусологические показатели безопасности: |  |  |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной этиологии | отсутствие возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии в 100 дм3 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Паразитологические показатели безопасности: |  |  |  |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | отсутствие в 25 дм3 воды жизнеспособных яйц гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), онкосфер тениид и жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших |  |  |
| Показатели радиационной безопасности: |  |  |  |
| Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии | В соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к радиационной безопасности, и гигиеническим нормативом, устанавливающим критерии оценки радиационного воздействия |  |  |

______________________________________________

- *Рекомендуемый параметр.

- **Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана и т.д.) не допускается.

- ***Контроль температуры осуществляется в течение купального сезона.

****Перечень контролируемых в воде поверхностных водных объектов химических веществ промышленного, сельскохозяйственного и бытового загрязнения определяется в зависимости 
от территориальных особенностей расположения  поверхностного водного объекта и пересматривается при изменении санитарно-эпидемиологической обстановки.